плуг навесной оборотный ПНО-3-40/55

Руководство по эксплуатации

ПНО 00.00.000 РЭ

2009 г.

| # СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| ## 1 Общие сведения…………………………………………… | 3 |
| 2 Устройство и работа изделия………………………….. | 4 |
| 3 Техническая характеристика изделия……….…… | 8 |
| 4 Требования безопасности……………………………… | 9 |
| 5 Досборка и подготовка к работе…………………….. | 10 |
| 6 Органы управления и приборы………………………... | 11 |
| 7 порядок работы…………… | 12 |
| 8 Правила эксплуатации и регулировки.…………… | 13 |
| 9 Техническое обслуживание…………………….…… | 15 |
| 10 Возможные неисправности и способы их устранения…..……………………….…… | 22 |
| 11 Правила хранения………………………………………... | 24 |
| 12 Комплектность…………………………………………… | 25 |
| 13 Свидетельство о приемке……………………………... | 27 |
| 14 Гарантии изготовителя………………………………... | 28 |
| 15 Транспортирование……………………………………… | 29 |
| Приложения: |  |
| А. Гарантийный талон………………………… | 31 |

### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Плуг навесной оборотный ПНО-3-40/55 с регулируемой шириной захвата.

### Заводской №___________________

### Год выпуска___________________

1.1 Назначение и область применения

1.1.1 Плуг навесной оборотный ПНО-3-40/55 с регулируемой шириной захвата (в дальнейшем плуг) предназначен для гладкой вспашки старопахотных слабокаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа и влажностью обрабатываемого слоя до 22 %.

Ширина колеи тракторных колес: передних 1725 мм, задних 1800 мм. Величина уклона поверхности поля не должна превышать 80. Величина стерни и травостоя не должна превышать 25 см. Наличие на поле скоплений остатков неубранной соломы не допускается.

Плуг имеет право- и левооборачивающие корпуса, попеременно включаемые в работу при прямом и обратном ходе, благодаря чему оборот пласта всегда производится в одну сторону и агрегат работает челночным способом.

После пахоты плугом для гладкой вспашки улучшается выравненность поверхности почвы. Гладкая вспашка удобна для работы сеялок, комбайнов и тракторов.

Преимущества плуга для гладкой вспашки перед обычным плугом особенно заметны при обработке склонов и полей с неправильной конфигурацией.

1.2 Плуг агрегатируется с тракторами «Беларус 1221», «Беларус 1522» с установленными передними балластными грузами массой 450 кг и с балластировкой колес трактора раствором. Движение правых и левых колес трактора по борозде попеременно со стороны отваливаемых пластов.

# 2 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПЛУГА

2.1 Плуг состоит из следующих сборочных единиц (рисунок 1): рама 1, правооборачивающие корпусы 2 и углоснимы 3, левооборачивающие корпусы 4 и углоснимы 5, ось автосцепки 6, механизм поворота рамы 7, колесо опорное 8 с механизмом регулировки, электрооборудование 9, гидросистема 10, опора 11.

Рисунок 1 – Плуг навесной оборотный ПНО-3-40/55:

1 – рама; 2 – правооборачивающие корпус; 3 – углосним; 4 – левооборачивающие корпусы; 5 – углоснимы; 6 – ось автосцепки; 7 – механизм поворота рамы; 8 – колесо опорное с механизмом регулировки; 9 – электрооборудование; 10 – гидросистема;  11 – опора.

2.2 Рама представляет собой сварную конструкцию, состоящую из основной балки прямоугольного сечения и кронштейнов. В передней части рамы приварен кронштейн с отверстиями для установки механизма поворота. В балке  рамы имеются отверстия для крепления корпусов плуга.

2.3 Плуг имеет три правооборачивающих и три левооборачивающих корпуса. Корпус (рисунок 2) состоит из стойки 1, на которой крепятся башмак 2 с лемехом 3, долотом 6, отвалом 4 и боковиной (полевой доской) 5. Между боковиной башмака и отвалом установлена распорка 7.

Рисунок 2 – Корпус:

1 – стойка; 2 – башмак; 3 – лемех; 4 – отвал; 5 – боковина (полевая доска); 6 – долото;   7 – распорка.

Корпус плуга имеет полувинтовую лемешно-отвальную поверхность и обеспечивает качественную вспашку. Для лучшего оборота пласта и заделки растительных остатков на корпусе устанавливается углосним.

2.4 Механизм поворота рамы (рисунок 3) включает ловители 1 и стойку 2 с отверстием для соединения с навеской трактора, а также рычажный механизм 3 поворота рамы посредством гидроцилиндра, параллелограммный механизм  с внутренним талрепом и задний талреп.

2.5 Ось автосцепки состоит из оси и приваренных к ней направляющих шайб. Для соединения плуга с навеской трактора ось устанавливается на нижних тягах навески трактора, после чего соединяется с ловителями механизма поворота, а центральная тяга – с верхним отверстием этого механизма.

При этом центральная тяга трактора соединяется с отверстием 1 – при работе на полях с ровным рельефом (рис. 5). При наличии на поле неровностей - центральная тяга соединяется с пазом 2, что позволяет частично компенсировать взаимные колебания трактора и плуга на неровностях.

Для работы с тракторами, оборудованными силовым-позиционным регулятором центральная тяга трактора соединяется с отверстием 1. Палец центральной тяги должен находится в отверстии 1 как в процессе пахоты, так и в процессе транспортировки.

Рисунок 3 – Механизмы поворота рамы и изменения ширины захвата плуга:

1 – ловитель; 2 – стойка; 3 – механизм рычажный; 4, 7 – талреп; 5, 6 – винт регулировочный; 8 – кронштейн крепления корпуса.

2.6 Рычажный механизм состоит из двух звеньев подшипникового узла и гидроцилиндра, установленных на стойке, служащей для соединения плуга с трактором.

Параллелограммный механизм состоит из четырех звеньев, одно из которых жестко соединено с осью поворота, а два других с отверстиями кронштейна рамы. Внутри паралеллограммного механизма установлен талреп 4 для настройки ширины захвата первого корпуса.

2.7 Колесо опорное служит для установки и поддержания глубины пахоты при работе плуга (рисунок 4). Колесо состоит из обода 1, шины 2, ступицей 3. Ступица смонтирована на полуоси 4 на двух подшипниках,  защищенных от попадания пыли резиновой манжетой с колпачком с одной стороны, и крышкой с прокладкой – с другой стороны.

Рисунок 4 – Колесо опорное с механизмом регулировки:

1 – обод; 2 – шина, 3 – ступица; 4 – полуось; 5 – стойка; 6 – державка; 7 – винт;              8 – кольцо; 9 – кронштейн; 10 – ось.

Полуось колеса закреплена стопорным винтом в кронштейне стойки механизма регулировки.

2.8 Механизм регулировки предназначен для изменения положения колеса при регулировке глубины пахоты. Он состоит из стойки 5, державки 6, винта 7 с кольцом 8, кронштейна 9 с упорами. Кронштейн 6 крепится к балке рамы плуга, а ось 10 державки шарнирно крепится во втулке кронштейна, благодаря чему при повороте рамы плуга колесо переворачивается вокруг оси под действием собственного веса и упирается в упор державки.

2.9 Гидросистема служит для привода гидроцилиндра механизма поворота рамы плуга при вспашке правооборачивающими и левооборачивающими корпусами и состоит перекидного гидравлического клапана, рукавов высокого давления  и клапанов запорных устройств.

2.10 Электрооборудование предназначено для указания поворотов, стопсигнала и габаритов в темное время суток.

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛУГА

| 1. Тип | навесной |
| --- | --- |
| 2.Производительность за 1 ч основного времени, га | 0,84 ... 1,48 |
| 3. Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 7 – 9 |
| 4. Глубина пахоты, см | до 27 |
| 5. Конструкционная ширина захвата плуга, м | 1,20/1,35/1,50 |
| 6. Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм | 700 |
| 7. Расстояние между корпусами по ходу плуга , мм, не менее | 750 |
| 8. Количество корпусов, шт.: -правооборачивающих -левооборачивающих | 3 3 |
| 9. Тип корпуса | полувинтовой |
| 10. Конструкционная ширина захвата корпуса, мм | 400/450/500 |
| 11. Масса плуга конструкционная с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции, кг | 1120 ± 50 |
| 12. Габаритные размеры плуга в рабочем положении, мм, не более - длина - ширина - высота | 4200 2000 1520 |
| 13. Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 |
| 14. Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| 15. Колея трактора, мм | 1800 |
| 16. Коэффициент надежности технологического процесса | 0,98 |
| 17. Основные показатели качества выполнения технологического процесса: - полнота заделки растительных и пожнивных остатков, % - глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см - допустимые колебания рабочей ширины захвата плуга от конструктивной ширины захвата, % - допустимые отклонения от заданной глубины вспашки, см - гребнистость поверхности (средняя высота гребней), см, не более - крошение почвы с размером фракции до 5 см, %, не менее - забивание рабочих органов | 95 – 98 12 – 15 ±10 ±2 5 70 не допускается |
| Показатели надежности |  |
| 18. Срок службы, лет | 10 |
| 19. Ресурс до списания, ч | 11000 |
| 20. Наработка на отказ, ч | 150 |
| 21.Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел.-ч./ч | 0,04 |
| 22. Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч | 0,2 |
| 23. Коэффициент готовности по оперативному времени | 0,99 |

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 К работе с плугом допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и имеющие соответствующую квалификацию.

4.2 Перед началом движения агрегата дать сигнал. Трогаться с места плавно, без рывков.

4.3 Прежде чем поднять или опустить плуг, а также при оборачивании корпусов плуга необходимо убедиться в том, что возле плуга никого нет.

4.4 Категорически запрещается:

- работать с неисправным плугом;

- работать с незатянутым крепежом рабочих органов и других деталей плуга;

- производить повороты и сдачу назад при заглубленном плуге;

- транспортировать плуг при ослабленных ограничительных цепях навесной системы трактора;

- находиться на раме плуга во время пахоты или при транспортировании;

- регулировать плуг, подтягивать крепеж и очищать рабочие органы во время пахоты или в транспортном положении;

- ремонтировать плуг, если он поднят в транспортное положение или соединен с трактором, двигатель которого работает.

4.5 Все работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом, производить только на отцепленном или опущенном на землю плуге и при неработающем двигателе трактора.

4.6 Собранный плуг стропить только  в местах, указанных на его раме.

5 ДОСБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Плуг поставляется потребителю в собранном виде.

5.2 Произвести расконсервацию: удалить защитную смазку, нанесенную на поверхность деталей плуга.

5.3 Произвести внешний осмотр составных частей плуга на отсутствие механических повреждений, коррозий. Обнаруженные повреждения устранить.

5.4 Установить ширину колеи тракторных колес: передних 1725 мм, задних – 1800 мм.

5.5 Установить ось автосцепки на нижних тягах навесной системы трактора и зафиксировать ее чеками. Вертикальная ось автосцепки должна совпадать с осью трактора (одинаковое расстояние между краями автосцепки и задними колесами трактора), а ее края – находиться на одинаковой высоте от поверхности поля.

5.6 Установить на тракторе передние балластные грузы, передние колеса трактора заправить водой (раствором) не менее 180 кг раствора в  каждую согласно инструкции по эксплуатации трактора.

ВНИМАНИЕ! Работа без установки дополнительных грузов на тракторе и раствора в передних шинах запрещена.

5.7 Установить необходимое давление воздуха в шинах трактора.

5.8 Агрегатирование плуга с трактором производится на ровной площадке. Трактор на малой скорости задним ходом подъезжает к плугу так, что ось автосцепки, установленная на нижних тягах навесной системы трактора вошла в гнезда ловителей, и зафиксировать ее. Центральную тягу навесной системы соединить с отверстием в стойке навески плуга. Цепи навесной системы трактора должны блокировать нижние тяги между собой. Гидросистема трактора соединяется с гидросистемой плуга.

# 6 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

6.1 Управление работой и транспортирование плуга (перевод в рабочее положение и обратно, скорость движения рабочая и транспортная, маневрирование) осуществляется трактористом из кабины трактора с помощью органов управления, контрольных и измерительных приборов трактора.

6.2 Глубина пахоты устанавливается регулировочным винтом 7 механизма регулировки (см. рисунок 4).

6.3 Регулировка ширины захвата первого корпуса плуга осуществляется талрепом 4  параллелограммного механизма (см. рисунок 3), а регулировка ширины захвата остальных корпусов талрепом 7 и перестановкой болта крепления кронштейнов 8 крепления корпусов.

# 7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 На втором проходе можно приступить к корректировке глубины пахоты. Корректировку глубины пахоты надо начинать с выравнивания рамы. Рама плуга должна быть параллельна  поверхности почвы, а все корпусы (правооборачивающие и левооборачивающие) должны вспахивать почву на одинаковую глубину. Параллельность рамы проверяется в двух направлениях: вдоль и поперек борозды.

Перекосы рамы в поперечном направлении устраняются регулировочными винтами 5 и 6 (см. рисунок 3), которые одновременно являются и ограничителями при повороте рамы в ту или другую сторону (для пахоты правооборачивающими корпусами).

Перекосы рамы в продольном направлении устраняются изменением длины верхней тяги навесной системы трактора.

7.2 Корректировка ширины захвата первого корпуса (правооборачивающего и левооборачивающего) осуществляется талрепом параллелограммного механизма (рисунок 3).

7.3 После припашки плуг в борозде должен идти устойчиво, без перекосов в сторону и походу (рама должна быть параллельна поверхности почвы), рабочий захват должен быть нормальным, все корпусы должны вспахивать почву на  одинаковую глубину, пахота должна быть без недовалов пласта, заделка растительных остатков – полная.

7.4 После того, как установлена заданная глубина пахоты и выдерживается нормальный рабочий захват, оценка качества пахоты плуга может производиться по следующим признакам:

- все корпусы (как правооборачивающие, так и левооборачивающие) после прохода оставляют одинаковые гребни;

- борозды от прохода правооборачивающих корпусов одинаковы с бороздами от прохода левооборачивающих корпусов.

# 8 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ

8.1 Эксплуатировать только правильно собранный, проверенный и отрегулированный плуг.

8.2 Плуг предназначен для пахоты почв, не засоренных камнями с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кгс/см2), на глубину до 27 см с влажностью обрабатываемого слоя до 22 %.

Наличие на поле скученных пожнивных и растительных остатков не допускается. При запашке многолетних трав предшествующей операцией должно быть дискование. Высота стерни не более 25 см. Уклон поля не более 8 градусов.

8.3 Движение агрегата осуществляется челночным способом, при этом в конце гона плуг поднимается в транспортное положение и с помощью гидросистемы нижние корпусы (например, правооборачивающие) поворачиваются вверх, а верхние (левооборачивающие) корпусы – вниз. Вспашка на обратном ходе осуществляется, таким образом, левооборачивающими корпусами. При этом левые колеса трактора идут по предыдущей борозде.

8.4 Перед началом работы проверить места крепления деталей п при необходимости произвести затяжку крепежа. Категорически запрещается работать с незатянутым крепежом рабочих органов.

8.5 Не рекомендуется пахать затупленными лемехами, так как при этом увеличивается тяговое сопротивление плуга и соответственно – расход горючего.

8.6 В конце загона поворот трактора с плугом для обратного хода производить только после того, как плуг полностью поднят в транспортное положение. Крутые повороты, категорически запрещаются, так как это может привести к поломке. Подавать трактор с плугом назад и производить повороты при заглубленных рабочих органах категорически запрещается.

8.7 Необходимо периодически, особенно при работе с новыми рабочими органами, очищать налипшую землю, не допускать забивания рабочих органов пожнивными остатками и сорняками.

8.8 При переездах с плугом следить за герметичностью гидросистемы, так как при утечке масла из гидросистемы плуг может самопроизвольно опуститься, что приведет к его поломке.

8.9 Регулировка глубины пахоты.

8.9.1 Глубина пахоты определяется положением колеса относительно опорной плоскости корпусов плуга. Установка колеса на заданную глубину пахоты осуществляется винтом 7, закрепленном на стойке 5 (рисунок 4).

Окончательная регулировка (корректировка) одинаковой глубины пахоты как правооборачивающими, так и левооборачивающими корпусами осуществляется при помощи винтов 5 и 6 навески с механизмом поворота (рисунок 3). Она производится непосредственно в поле.

8.10 Регулировка рабочей ширины захвата плуга.

8.10.1 Регулировка рабочей ширины захвата плуга включает регулировку ширины захвата первого корпуса и регулировку для установки одинаковой ширины захвата  40, 45, 50 или 55 см всех корпусов плуга. Первая и вторая регулировки осуществляются при помощи талрепа 4 (рисунок 3).

Установка захвата всех корпусов осуществляется  перестановкой  болта крепления кронштейнов крепления корпусов.

8.11 Транспортная скорость плуга при переездах не должна превышать 
20 км/ч по дорогам с твердым покрытием и грунтовым дорогам, находящимся в хорошем состоянии.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Виды и периодичность технического обслуживания приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| # Вид технического обслуживания | Периодичность или срок постановки на ТО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | моточасы |  | др. единицы наработки |
| 1 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО). |  | 10 или каждую смену |  |
| 2 Первое техническое обслуживание (ТО-1). |  | 60 |  |
| 3 Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э). |  | Перед началом сезона |  |
| 4 Техническое обслуживание при хранении: |  |  |  |
| - Подготовка к межсменному хранению |  | Непосредственно после окончания работы |  |
| - Подготовка к кратковременному хранению |  | Непосредственно после окончания работы |  |
| - Подготовка к длительному хранению |  | Не позднее 10 дней после окончания работы |  |
| - В период хранения |  | В закрытых помещениях один раз в 2 месяца, на открытых площадках и под навесом 1 раз в месяц |  |
| - При снятии с хранения |  | Перед началом сезона работ |  |
| Примечание: Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) совмещают с техническим обслуживанием при снятии с хранения. |  |  |  |

9.2 Перечень работ выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 9.2

Таблица 9.2

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| ЕЖЕСМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕТО) |  |  |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик |
| 2 Проверить комплектность плуга | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента |
| ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-1) |  |  |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик |
| 2 Проверить комплектность плуга | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента |

Продолжение таблицы 9.2

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ При постановке на межсменное хранение |  |  |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик |
| 2 Проверить комплектность плуга | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента |
| При подготовке к кратковременному хранению |  |  |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга. Вымыть плуг под струей воды. | Плуг должен быть чистым | Чистик, щетка, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента |

Продолжение таблицы 9.2

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ При постановке на межсменное хранение |  |  |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик |
| 2 Проверить комплектность плуга | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента |
| При подготовке к кратковременному хранению |  |  |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга. Вымыть плуг под струей воды. | Плуг должен быть чистым | Чистик, щетка, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента |

Продолжение таблицы 9.2

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| При подготовке к длительному хранению |  |  |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга. Вымыть плуг под струей воды. | Плуг должен быть чистым | Чистик, щетка, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента |
| 4 Очистить от ржавчины и покрасить поверхность плуга с поврежденной окраской | Пятна ржавчины и повреждения окраски не допускаются | Щетка металлическая, ветошь, уайт-спирит ГОСТ 3134-78, грунтовка, эмаль |
| 5 Снять крышку ступицы колес, смыть старую смазку, заполнить карманы ступиц и пустоты подшипников новой смазкой установить крышку. Снять крышку с подшипникового узла оси оборота плуга, смыть старую смазку, заполнить карманы и пустоты подшипников новой смазкой. Установить крышку на место. | Заполнить пустоты на 2/3 объема. | Комплект инструмента, ветошь, уайт-спирит ГОСТ 3134-78, солидол Ж ГОСТ 1033-79 солидол С ГОСТ 4366-76 Комплект инструмента, ветошь, уайт-спирит ГОСТ 3134-78, солидол Ж ГОСТ 1033-79 солидол С ГОСТ 4366-76 |

Продолжение таблицы 9.2

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Покрыть защитной смазкой лемеха. | Смазка должна равномерно покрывать поверхность | Смазка ПВК ГОСТ 19537-83 |
| Техническое обслуживание в период хранения |  |  |
| Проверить: |  |  |
| 1 Правильность установки плуга | Плуг должен стоять устойчиво | Визуальный осмотр |
| 2 Комплектность | Плуг должен быть комплектным | -//-- |
| 3 Состояние защитных покрытий и окраски | Защитная смазка должна лежать равномерно, коррозий и повреждений окраски не допускается | --//-- |
| Техническое обслуживание при снятии с хранения (техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) |  |  |
| 1 Удалить защитную смазку | Лемеха должны быть чистыми | Ветошь |
| 2 Проверить комплектность | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента |

9.3 Точки смазки и их расположения приведены в таблице 9.3.

Таблица 9.3 - ТАБЛИЦА СМАЗКИ

| № позиции на схеме смазки | Наименование и обозначение механизма | Наименование смазочных материалов |  |  | Смазка при хранении | Кол-во точек смазки на плуг | Периодичность проверки и замены смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от –40 С до +5 С | от +5 С до +50 С | Заправка при эксплуатации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Детали корпуса (лемехи, отвалы, боковины, долотья и углоснимы) |  | Солидол С ГОСТ 4366-76 | 0,2 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 | 16 | В конце сезона |
| 2 | Винты талрепа и упоров. |  | То же | 0,2 | То же | 4 | В начале сезона |
| 3 | Подшипники колес |  | То же | 0,2 | То же | 3 | Через 60 часов |
| 4 | Пальцы и ось механизма оборота, фиксатор |  | То же | 0,1 | То же | 4 | Через 60 часов |
| 5 | Ось опорной балки и ось поворота колеса. |  | То же | 0,1 | То же | 3 | Через 60 часов |
| 6 | Палец и втулка рычага |  | То же | 0,05 | То же | 8 | Через 60 часов |
| 7 | Гидросистема |  | Масло МГЕ 46В | 8 | Масло МГЕ 46В | 3 | В начале сезона |

10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ

##### ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Неисправность, внешнее проявление | # Метод устранения |
| --- | --- |
| Первый корпус как правооборачивающий, так и левооборачивающий пашет глубже или мельче остальных корпусов. Гребень, оставляемый первым корпусом, выше или ниже соседних. | Удлинить или укоротить (соответственно) верхнюю тягу навесной системы трактора. |
| Последний корпус как правооборачивающий, так и левооборачивающий пашет глубже или остальных корпусов – гребень, оставляемый последним корпусом, выше или ниже соседних. | Укоротить или удлинить (соответственно) верхнюю тягу навесной системы трактора. |
| Правооборачивающие или левооборачивающие корпусы пашут глубже или мельче соответственно, чем левооборачивающие или правооборачивающие корпусы. | Вывернуть или завернуть соответственно правый или левый регулировочные винты навески плуга. |
| Захват первого корпуса (правооборачивающего или левооборачивающего) больше или меньше захвата остальных корпусов – гребень, оставляемый первым корпусом ниже или выше соседних. | Увеличить или уменьшить длину талрепа параллелограммного механизма навески плуга. |
| На накладках или лемехах корпусов образовались затылочные фаски. | Заменить накладки и лемехи. |
| Колесо имеет осевой люфт. Не отрегулированы подшипники колеса. | Снять колпак и подтянуть подшипники. Осевой люфт в подшипниках не допускается. |

10.2 Выбраковочные размеры сменных деталей рабочих органов (корпусов): лемех – износ до ширины 100 – 105 мм, образование затылочной фаски   шириной 7 – 12 мм, влияющей на устойчивость работы плуга;

накладка (долото) – износ до размера 60 мм от оси нижнего отверстия до  лезвия, образование затылочной фаски шириной 7 – 12 мм, влияющей на устойчивость работы плуга;

боковина – предельный износ по толщине до 30% от начального размера.

11 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

11.1 Плуг может устанавливаться на межсменное (до 110 дней), кратковременное (от 10 дней до двух месяцев) и длительное (более двух месяцев) хранение в соответствии с ГОСТ 7751-85.

11.2 Плуг хранится под навесом или на открытой площадке на машинном дворе или пунктах технического обслуживания, категория хранения 4 (Ж2) или 7 (Ж1), ГОСТ 15150-69, консервация – вариант защиты В3-4 ГОСТ 9.014-78.

11.3 Плуг устанавливается на хранение на деревянные подставки под корпусы.

11.4 При подготовке к хранению, при хранении и по окончании хранения выполнять техническое обслуживание в соответствии с разделом 9 настоящего руководства.

11.5 Запасные части должны храниться в ящике, в котором они поступили потребителю.

12 КОМПЛЕКТНОСТЬ

12.1 Плуг поставляется потребителю в собранном виде в комплекте согласно таблице 12.1.

Таблица 12.1

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение укладочного или упаковочного места |
| --- | --- | --- | --- |
| ПНО 00.00.000 | Плуг четырехкорпусный навесной оборотный ПНО-4-40К | 1 | 1/3 |
| КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ Согласно упаковочного листа; 2/2; Место 2/2 – деревянный ящик № 127 (860х500х400) ГОСТ 15841-88. |
|  | ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |
| ПНО 00.00.000 РЭ | Руководство по эксплуатации (с гарантийным талоном) | 1 |  |

*Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном выдается потребителю вместе с сопроводительной документацией. В гарантийном талоне делается отметка о дате продажи плуга предприятием изготовителем.

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плуг навесной оборотный ПНО-3-40/55 с регулируемой шириной захвата

Заводской номер______________________________________________

Соответствует техническим условиям ТУ РБ______________________

и признан годным для эксплуатации.

М.П.						Дата выпуска__________________

Подпись лиц ответственных

за приемку

14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие плуга требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 календарных месяца (за исключением быстроизнашиваемых деталей корпусов) при условии использования комплекта запасных частей и выполнения всех указаний по эксплуатации, транспортированию и хранению.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода плуга в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня приобретения потребителем.

14.3 Удовлетворение претензий по качеству предъявляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь № 617 от 8 ноября 1995 года «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования». При поставке на экспорт и в страны СНГ – в соответствии с соглашением  о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

15 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

15.1 Транспортирование плуга может производиться автомобильным или железнодорожным видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

15.2 Плуг отгружается потребителю в соответствии с разделом 12 «Комплектность» настоящего руководства.

15.3 Строповка при погрузке и выгрузке должна производиться с учетом предусмотренных и обозначенных мест строповки.

15.4 Укладка погрузочных мест в транспортных средствах должна обеспечивать сохранность от утерь и повреждений, исключать перемещение при перевозке.

ПРИЛОЖЕНИЕ

|  | Приложение А (обязательное) |
| --- | --- |

ДП «Минойтовский ремонтный завод», Гродненская обл., Лидский р-н, д.Минйты

факс приемной 8(01561)97189, факс ОТК 8(01561)97252; E-mail:  minojty_rz@tut.by

р/с 3012200370012 в ОАО «БелАПБ»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телекс, факс, расчетный счет)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____

1.                              Плуг ПНО-3-40/55                                                      .

(наименование, тип и марка изделия)

2.__________________________________________________________

(число, месяц, год, выпуска)

3.____________________________________________________________________

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям,

характеристике и стандартам: ___________________________________

(наименование документа)

_________________________________________________________________________

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 12 месяцев при поставках на экспорт и 24 месяца для Республики Беларусь со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляется с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 со дня получения потребителем.

Начальник ОТК завода					_____________________

М.П.             					          (подпись)

______________________________________________________________

дата получения изделия на складе предприятия – изготовителя

______________________________                                     __________________________

Ф.И.О., должность                                                     (подпись)

М.П.

______________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________                                                _________________________

Ф.И.О., должность                                                    подпись

______________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________					_________________________

Ф.И.О., должность					           подпись

______________________________________________________________

дата ввода изделия в эксплуатацию

________________________				_________________________

Ф.И.О., должность				           подпись